DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

ALL. VIII D.LGS 81/2008

PRIMA CATEGORIA

D.P.I di progettazione semplice per danni fisici di lieve entità (GUANTI, OCCHIALI E VISIERE... per danni fisici di lieve entità )

SECONDA CATEGORIA

Non appartengono alle altre due categorie (SCARPE ANTINFORTUNISTICHE...)

TERZA CATEGORIA

D.P.I di progettazione complessa per rischi di morte o lesione grave (D.P.I PER CADUTE DALL’ALTO, GUANTI IGNIFUGHI...)

ELENCO DEI DPI:

PROTEZIONE DELLA TESTA:

| Quando si usano? | Quali sono? |
| --- | --- |
| - Lavori edili - Lavori su ponti d’acciaio - Lavori in fossati, trincee, pozzi e gallerie - Lavori in terra e in roccia - Lavori in miniere sotterranee - Lavori su montacarichi, gru e nastri trasportatori - Lavori nei pressi di altiforni, acciaierie ... - Lavori in forni industriali - Smistamento ferroviario | - Caschi di protezione per l’industria - Copricapo leggero per proteggere il cuoio capelluto |

PROTEZIONE DEGLI OCCHI

| Quando si usano? | Quali sono? |
| --- | --- |
| - Lavori saldatura, molatura, tranciatura - Lavori di mortasatura e scalpellatura - Lavorazione e finitura di pietre - Uso di estrattori di bulloni - Impiego macchine asportatrucioli - Fucinatura a stampo - Operazioni di sabbiatura - Manipolazione prodotti acidi, alcalini - Impiego pompe a getto liquido - manipolazione masse incandescenti fuse o lavori in prossimità di esse | - Occhiali a stanghette - Occhiali a maschera - Occhiali di protezione contro raggi X, Laser, radiazioni UV, infrarosse, visibili - Schermi facciali - Maschere e caschi per saldatura |

PROTEZIONE DELL’UDITO

| Quando si usano? | Quali sono? |
| --- | --- |
| - Lavorazioni superiori a 80 dB(A) - Lavori nelle vicinanze di presse per metalli - Lavori che utilizzano utensili pneumatici - Attività del personale a terra di aeroporti - Battitura di pali e costipazione del terreno - Lavori nel legname e nei tessili | - Tappi per le orecchie - Cuffie - Cuffie con attacco per ricezione a bassa frequenza - DPI contro il rumore con apparecchi di intercomunicazione - Caschi |

PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

| Quando si usano? | Quali sono? |
| --- | --- |
| - lavorazioni con produzione di polveri - Lavori in contenitori, in vani ristretti e in forni industriali riscaldati a gas - Attività di bonifica amianto - Verniciatura a spruzzo | - Apparecchi antipolvere, antigas e contro polveri radioattive - Apparecchi isolanti a presa d’aria - Apparecchi respiratori con maschera per saldatura amovibile - Apparecchi e attrezzature per sommozzatori |

PROTEZIONE DEGLI ARTI SUPERIORI

| Quando si usano? | Quali sono? |
| --- | --- |
| - Manipolazione prodotti acidi, alcalini, disinfettanti, detergenti corrosivi - Lavori che comportano la manipolazione di oggetti caldi - Lavori di saldatura - Operazioni di disossamento e di - squartamento nei macelli - Manipolazione di oggetti con spigoli vivi - Attività protratta di taglio col coltello | - Guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni ...), contro le aggressioni chimiche, per elettricisti e antitermici; - Fasce di protezione dei polsi - Guanti a mezze dita - Manopole |

PROTEZIONE DEGLI ARTI INFERIORI

| Quando si usano? | Quali sono? |
| --- | --- |
| - Lavori di rustico, di genio civile e lavori stradali - Lavori su impalcatura - Lavori in cantieri edili - Lavori su ponti d’acciaio, altiforni, laminatoi, gru - Lavori di manutenzione - Lavori in cave - Movimentazione e stoccaggio merce - Manipolazione blocchi carni surgelate - Lavori agroforestali | - Scarpe basse, scarponi, stivali di sicurezza - Scarpe a slacciamento rapido - Scarpe con protezione supplementare della punta del piede - Scarpe e soprascarpe con suola anticalore o antiperforazione - Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il calore - Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il freddo - Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro le vibrazioni |

PROTEZIONE ANTI-CADUTA

| Quando si usano? | Quali sono? |
| --- | --- |
| - Lavori in quota (h > 2,00 mt) - Per arrestare l’eventuale caduta di una persona provocando minor danni possibili. | - Imbracature |